Zadání:  Navrhněte a popište v jazyce Verilog jednoduchý výpočetní systém pozůstávající z procesoru, oddělené instrukční a datové paměti. Procesor bude podporovat instrukce add, sub, and, or, slt, addi,  lw, sw a beq ve formátu instrukční sady MIPS. Součástí procesoru musí být řídicí jednotka a aritmeticko-logická jednotka. Funkčnost Vašeho návrhu demonstrujte simulací níže uvedeného programu.

if(a<=b)

a = b-a;

else

for(int i=0; i!=c; i++)

a += i;

a = a & 3;

while(1)

;

Předpokládejte, že proměnné a, b a c jsou typu int (4B) a jsou již uloženy v paměti na adresách 0x0010, 0x0014 a 0x0018 datové paměti, proměnná c je větší než 0, a program je již uložen v instrukční paměti od adresy 0x0000 (tj. není potřeba řešit zavádění programu). Procesor po resetu (po spuštění) začíná vykonávat instrukce od adresy 0x0000.